| CONTROLLO DI TEMPERATURA DL 2155RGT | Questo sistema è stato progettato per lo studio di un modello di controllo industriale di temperatura; è composto da due moduli. |
| --- | --- |
| CONTROLLO TEMPERATURA BASE DL 2155RGT1 Esperimenti - Caratteristiche V = f (t °) di una termocoppia, con relativa linearizzazione, del termistore e della termo-resistenza - Analisi del funzionamento di un controllo on-off - Analisi del funzionamento di un controllo proporzionale | Questo pannello include un piccolo forno con un elemento di riscaldamento e tre sensori di temperatura (termocoppia, termistore e termo-resistenza), con relativi circuiti di interfaccia. Completo di amplificatore di errore che può essere configurato per controllo on-off o proporzionale, e con un circuito di pilotaggio dello stadio di potenza con triac. Il pannello viene fornito completo di un set di cavetti di varie misure e colori e con un manuale degli esperimenti. Alimentazione: 24Vca, 1A, 50/60Hz e ± 15Vcc, 100mA |

| CONTROLLO TEMPERATURA AVANZATO – CONTROLLO PID DL 2155RGT2 Esperimenti - Analisi del funzionamento di un controllo proporzionale, proporzionale - derivativo e proporzionale – integrale - Circuiti di controllo PID - Calibrazione dei controllori PID | Questo pannello comprende due generatori di segnali di riferimento, un nodo di confronto e i tre termini di rete (proporzionale, integrale e derivativo). Completo di indicatore di temperatura digitale, 100mV/°C. Questo pannello è un'opzione per il pannello DL 2155RGT1 perché usa il suo forno, l'elemento riscaldante ed i trasduttori di temperatura. Il pannello viene fornito completo di un set di cavetti di varie misure e colori e con un manuale degli esperimenti. Alimentazione: ± 15Vcc, 100mA and +5Vcc, 150mA |
| --- | --- |